| Поз. № |  |  | Обозначение |  |  |  |  | Наименование |  | Кол. |  | Ед. измере-ния |  | При-меча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | VCS-741 (ЭВС) |  |  |  |  | Видеокамера 1/3", 570 твл. 0,007 лк, 12 В |  | 9 |  | шт. |  |  |
| 2 |  |  | VSN-741 (ЭВС) |  |  |  |  | Видеокамера 1/3", 570 твл. 0,007 лк, 12 В |  | 11 |  | шт. |  |  |
| 3 |  |  | LM8PRB (Kowa) |  |  |  |  | Объектив с автодиафрагмой 1/3", 8 мм (34,50) |  | 16 |  | шт. |  |  |
| 4 |  |  | LM4PRB (Kowa) |  |  |  |  | Объектив с автодиафрагмой 1/3", 4 мм (71,60) |  | 1 |  | шт. |  |  |
| 5 |  |  | LM2.3PRB (Kowa) |  |  |  |  | Объектив с автодиафрагмой 1/3", 2,3 мм (116,10) |  | 3 |  | шт. |  |  |
| 6 |  |  | Samsung 214T BAS TFT |  |  |  |  | Компьютерный ЖК монитор 21" * |  | 6 |  | шт. |  |  |
| 7 |  |  | APC Smart UPS SUA2200I |  |  |  |  | Компьютерный блок бесперебойного питания * |  | 3 |  | шт. |  |  |
| 8 |  |  | (KB06X) PS/2, Genius |  |  |  |  | Компьютерная клавиатура * |  | 3 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Genius NetScroll 100 |  |  |  |  | Компьютерная мышь * |  | 3 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Genius SP-F120 |  |  |  |  | Компьютерная акустика |  | 3 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | СОТ «ТЕЛЕВИЗАРД-В» |  |  |  |  | Компьютерный системный блок в составе: |  | 3 |  | шт. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - Плата видео ввода PV-261 – (2 шт); |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - Карта памяти с программным обеспечением; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - Процессор Intel Pentium IV 3 ГГц *; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - Оперативная память 512 Мб *; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - HDD Seagate (ST31000340AS) 1000 Gb (2 шт)*; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - Видеоадаптер с GPU nVideo; |  |  |  |  |  |  |
| 12 13 |  |  | SKAT-V.4(Бастион) SKAT-V.8(Бастион) |  |  |  |  | Блок питания, 12 В, ток выхода-0,3 А 4 выхода; Блок питания, 12 В, ток выхода-0,7 А 4 выхода; |  | 3 3 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | ТСС ЭЛАБ-10000 Э |  |  |  |  | Бензогенератор. |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | RG-59 FX (KX6) Siva |  |  |  |  | Коаксиальный кабель (наружный диаметр-6,15 мм). |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | ВВГнг-п 2х2,5 |  |  |  |  | Кабель электропитания ( 2 жилы х 2,5 мм2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | * Примечание: допускается использования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | других комплектующих, с характеристиками не |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | хуже указанных. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Типовой проект |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. | Кол. | Лист |  | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Система |  | Стадия |  | Лист |  | Листов |  |
| ГИП. |  |  |  |  |  |  | телевизионного наблюдения |  | РП |  | 1 |  | 1 |  |
| Гл. спец |  |  |  |  |  |  |  |  | ФГУ НИЦ "Охрана" |  |  |  |  |  |
| Пров. |  | Михайлов |  |  |  |  | Спецификация оборудования |  | МВД России |  |  |  |  |  |
| Разработал |  | Николаева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |